湖北城市职业学校标准化机房考场监控广播改造升级项目

报价清单（单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 15 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 拾音范围:1～150平方米，约半径7米 音频传输距离:3000M（采用0.5mm²RVVP线缆，允许音质受损明显，最大输出幅值） 频率响应:20Hz～20kHz 灵敏度:-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz） 信噪比:70dB（1KHz & Max dB SPL） 增益调节:0～4.6VPP可调（1KHz & Max dB SPL） 指向特性:全指向性 动态范围:40dB（1KHz & Max dB SPL） 总谐波失真:0.4%（1KHz & Max dB SPL） 过载声压级:82.5dB spl（1kHz&THD≤3%） 等效噪声级:≤28dB spl（A） 输出阻抗:40.5欧姆非平衡 最大输出幅度:2.77VPP（1KHz & Max dB SPL） | 套 | 15 |  |
| 3 | IP广播服务器 | 1.支持最大分辨率4096x2304@60Hz； 2.配有≥2.5寸显示副屏、可显示服务器内部的温度和运行时间相关信息，具备服务器内环境监视，可自动调节内环境温度，超出预设值自动报警 3.集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4.Intel I219V千兆网卡； 5.BIOS性能支持1x128Mb Flash ROM，UEFI AMI BIOS，PnP，DMI3.0，WfM2.0，SM BIOS 3.0，ACPI 5.0，多国语言BIOS，ASUS EZ Flash 3，CrashFree BIOS 3，F11 EZ Tuning Wizard，F6 Qfan Control，F3收藏夹，历史记录，F12截屏等功能； 6.配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 7.硬盘运行时抗震强度≥2.17G(7-800Hz)，非运行时的抗震强度≥20G(10-2000Hz)； 8.具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸； 9.支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口； 10.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥1个、VGA≥1个、DVI≥1个； | 台 | 1 |  |
| 4 | IP广播服务器软件 | - 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； - 2.为所有数字网络节能型编解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求,为工作站提供数据接口服务； - 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；权限功能包含优先级、管控范围、监听范围等； - 4.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限，分控服务站数量无限制，分级权限管理，支持本地音源输入，方便分控管理； - 5.支持文件广播，可对指定单路或多路终端播放服务器中的音频文件； - 6.支持定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； - 7.支持消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； - 8.单台服务器可负载终端数最大为8000台终端，如果采用单播模式并发模式最多支持2000台终端；如果采用组播模式分发数据最多支持8000台，支持64台服务器之间互联堆叠； - 9.支持文字转语音，内置文字转语音软件模块，只需输入一段文字，即可以语音的方式进行广播发布，支持调节音量大小、语速快慢，支持下载语音库功能； - 10.支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； - 11.支持LED屏管理，可批量配置及管理，并实现显示文字信息、倒计时及日期时间，LED字体亮度0-15度可调； - 12.支持远程管理调节网络音柱参数，并支持提前下载节目，避免网络故障导致节目无法正常播放； | 套 | 1 |  |
| 5 | 7寸屏网络寻呼话筒 | - 1.需内嵌智能iot音频管理功能； - 2.需采用分辨率≥1024*600的≥7寸数字真彩电容式触摸屏控制； - 3.需内置≥3W扬声器,用于对讲收听对方声音； - 4.需采用最新自动噪声检测及数字ID码静噪处理技术,实现清晰双向对讲通话； - 5.需可实现对终端点对点、点对多、全区或分区可选方式进行喊话广播； - 6.需具有紧急按键,支持一键广播到预设分区； - 7.需具有通信电话薄功能可实现查询来/去电显示功能； - 8.面板设计需有≥3个导光按键，方便用户广播和调节音量； - 9.需具有一键报警功能，带防护外罩，防止误触发； - 10.≥1路3.5辅助输入接口，≥1路3.5辅助输出接口； - 11.≥1路I/O串口输入、输出凤凰端子； - 12.需内置FLASH存储器，可存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； - 13.需内嵌AI语音唤醒控制功能，通过语音方式对设备进行唤醒操作； | 台 | 1 |  |
| 6 | 监听音箱 | 1.需支持受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，支持播放内容的控制、音量调节等； 2.需支持回路检测，可远端监听扬声器工作状态； 3.需内置存储空间，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 4.需内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，支持≥320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 5.需支持兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头进行视频语音联动； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 7.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 8.输出功率：≥15W(支持外接1个≥15W副箱， 9.输出接口：≥1路≥15W（8Ω）输出接口； 10.通讯协议：TCP/UDP； | 台 | 1 |  |
| 7 | IP网络壁挂音箱 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.支持受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，支持播放内容的控制、音量调节等； 3.内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，提供高质量的音质满足听力考试应用； 4.选用D类高保真功放，低功耗且失真小；支持回路检测，可远端监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.内置存储空间，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 6.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 8.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； | 只 | 21 |  |
| 8 | IP网络壁挂音箱副箱 | 与主箱配套使用；内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，提供高质量的音质满足听力考试应用； 1.功率：15W； 2.接口：1路（8Ω）接口； | 只 | 21 |  |
| 9 | 24口千兆核心交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口,4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 | 台 | 5 |  |
| 11 | 千兆光模块 |  | 对 | 5 |  |
| 12 | ODF架 |  | 副 | 3 |  |
| 13 | 六类非屏蔽网线 |  | 箱 | 20 |  |
| 14 | 音频线 |  | 米 | 650 |  |
| 15 | 电源线 |  | 米 | 850 |  |
| 16 | 室外光纤 |  | 米 | 3200 |  |
| 17 | 管材及辅材 | PVC管；标签纸、扎带、管卡、线槽、防腊管、金属管卡、金属软管、膨胀螺丝、铁丝、直接、弯头、尾纤、跳纤、法兰、光纤盒等 | 批 | 1 |  |
| 以 上 合 计 总 报 价： |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人姓名及电话：

日期：        年    月    日