政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：湖北城市职业学校标准化机房考场监控广播改造升级项目

采购单位：湖北城市职业学校

编制单位： 湖北城市职业学校

编制时间：

# （一）项目概况

学校搬迁后，共有21间计算机机房，为了满足学校实训教学管理和社会服务需要，现对21间机房进行监控和广播改造，学校原校区已有相关设备和系统，但设备和系统不足以满足搬迁后需求，一是存在增补的情况，二是存在损坏补充的情况，三是就是原有的设备从原校区拆下来后需要重新安装调试，四是系统软硬件集成，包括但不限于原有系统和现有系统对接、光纤对接，安装调试正常等。

# （二）采购项目预（概）算

总 预 算：  14万

# （三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 标准化机房考场监控广播改造 |  | 套 | 1 | 否 |

# （四）技术商务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 15 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 拾音范围:1～150平方米，约半径7米 音频传输距离:3000M（采用0.5mm²RVVP线缆，允许音质受损明显，最大输出幅值） 频率响应:20Hz～20kHz 灵敏度:-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz） 信噪比:70dB（1KHz & Max dB SPL） 增益调节:0～4.6VPP可调（1KHz & Max dB SPL） 指向特性:全指向性 动态范围:40dB（1KHz & Max dB SPL） 总谐波失真:0.4%（1KHz & Max dB SPL） 过载声压级:82.5dB spl（1kHz&THD≤3%） 等效噪声级:≤28dB spl（A） 输出阻抗:40.5欧姆非平衡 最大输出幅度:2.77VPP（1KHz & Max dB SPL） | 套 | 15 |  |
| 3 | IP广播服务器 | 1.支持最大分辨率4096x2304@60Hz； 2.配有≥2.5寸显示副屏、可显示服务器内部的温度和运行时间相关信息，具备服务器内环境监视，可自动调节内环境温度，超出预设值自动报警 3.集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4.Intel I219V千兆网卡； 5.BIOS性能支持1x128Mb Flash ROM，UEFI AMI BIOS，PnP，DMI3.0，WfM2.0，SM BIOS 3.0，ACPI 5.0，多国语言BIOS，ASUS EZ Flash 3，CrashFree BIOS 3，F11 EZ Tuning Wizard，F6 Qfan Control，F3收藏夹，历史记录，F12截屏等功能； 6.配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 7.硬盘运行时抗震强度≥2.17G(7-800Hz)，非运行时的抗震强度≥20G(10-2000Hz)； 8.具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸； 9.支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口； 10.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥1个、VGA≥1个、DVI≥1个； | 台 | 1 |  |
| 4 | IP广播服务器软件 | - 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.为所有数字网络节能型编解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求,为工作站提供数据接口服务； 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；权限功能包含优先级、管控范围、监听范围等； 4.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限，分控服务站数量无限制，分级权限管理，支持本地音源输入，方便分控管理； 5.支持文件广播，可对指定单路或多路终端播放服务器中的音频文件； 6.支持定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 7.支持消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 8.单台服务器可负载终端数最大为8000台终端，如果采用单播模式并发模式最多支持2000台终端；如果采用组播模式分发数据最多支持8000台，支持64台服务器之间互联堆叠； 9.支持文字转语音，内置文字转语音软件模块，只需输入一段文字，即可以语音的方式进行广播发布，支持调节音量大小、语速快慢，支持下载语音库功能； 10.支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； 11.支持LED屏管理，可批量配置及管理，并实现显示文字信息、倒计时及日期时间，LED字体亮度0-15度可调； 12.支持远程管理调节网络音柱参数，并支持提前下载节目，避免网络故障导致节目无法正常播放； | 套 | 1 |  |
| 5 | 7寸屏网络寻呼话筒 | - 1.需内嵌智能iot音频管理功能； 2.需采用分辨率≥1024*600的≥7寸数字真彩电容式触摸屏控制； 3.需内置≥3W扬声器,用于对讲收听对方声音； 4.需采用最新自动噪声检测及数字ID码静噪处理技术,实现清晰双向对讲通话； 5.需可实现对终端点对点、点对多、全区或分区可选方式进行喊话广播； 6.需具有紧急按键,支持一键广播到预设分区； 7.需具有通信电话薄功能可实现查询来/去电显示功能； 8.面板设计需有≥3个导光按键，方便用户广播和调节音量； 9.需具有一键报警功能，带防护外罩，防止误触发； 10.≥1路3.5辅助输入接口，≥1路3.5辅助输出接口； 11.≥1路I/O串口输入、输出凤凰端子； 12.需内置FLASH存储器，可存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 13.需内嵌AI语音唤醒控制功能，通过语音方式对设备进行唤醒操作； | 台 | 1 |  |
| 6 | 监听音箱 | 1.需支持受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，支持播放内容的控制、音量调节等； 2.需支持回路检测，可远端监听扬声器工作状态； 3.需内置存储空间，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 4.需内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，支持≥320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 5.需支持兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头进行视频语音联动； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 7.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 8.输出功率：≥15W(支持外接1个≥15W副箱， 9.输出接口：≥1路≥15W（8Ω）输出接口； 10.通讯协议：TCP/UDP； | 台 | 1 |  |
| 7 | IP网络壁挂音箱 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.支持受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，支持播放内容的控制、音量调节等； 3.内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，提供高质量的音质满足听力考试应用； 4.选用D类高保真功放，低功耗且失真小；支持回路检测，可远端监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.内置存储空间，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 6.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 8.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； | 只 | 21 |  |
| 8 | IP网络壁挂音箱副箱 | 与主箱配套使用；内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，提供高质量的音质满足听力考试应用； 1.功率：15W； 2.接口：1路（8Ω）接口； | 只 | 21 |  |
| 9 | 24口千兆核心交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 24 个 10/100/1000BASE-T 端口,4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口 | 台 | 5 |  |
| 11 | 千兆光模块 |  | 对 | 5 |  |
| 12 | ODF架 |  | 副 | 3 |  |
| 13 | 六类非屏蔽网线 |  | 箱 | 20 |  |
| 14 | 音频线 |  | 米 | 650 |  |
| 15 | 电源线 |  | 米 | 850 |  |
| 16 | 室外光纤 |  | 米 | 3200 |  |
| 17 | 管材及辅材 | PVC管；标签纸、扎带、管卡、线槽、防腊管、金属管卡、金属软管、膨胀螺丝、铁丝、直接、弯头、尾纤、跳纤、法兰、光纤盒等 | 批 | 1 |  |

注：1.施工图及系统图详见（附件图纸）

2.湖北城市职业学校实训机房情况一览表见附件1.

- 供应商资格要求

- 1.应具备《政府采购法》第 二十二条第一款规定的条件

- 2.具备有效的法人营业执照（税务登记证、组织机构代码证）或三证合一。

- 3.具备履行合同所必需的施工人员（技术负责人、安全负责人等）和相关资质等证明文件。其中技术负责人需提供系统集成项目管理工程师资质证明文件。

- 4.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图并加盖公章）。

- 5.该项目包含所有楼栋间关于监控和广播的光纤布线、交换机设备的补充、架设和调试，以及学校2年内社会服务考试（包括但不限于银行、税务、医卫等机考）该套监控广播的维护和服务工作。需提供承诺函。

- 6.以上需求实行包干制，学校原有系统和设备的集成、安装、调试到位，保证监控广播能在21个机房正常使用，同时还要支持后续监控、广播的扩展功能。需提供承诺函。

- 7.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

附件1：

| 湖北城市职业学校实训机房分布情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 专业部 | 门牌号 |
| 1 | 立信楼 | 交通与建筑工程部 | 机107 |
| 2 | 立信楼 | 经贸服务部 | 机403 |
| 3 | 立信楼 |  | 机407 |
| 4 | 立信楼 |  | 机502 |
| 5 | 立信楼 |  | 机503 |
| 6 | 立信楼 |  | 机504 |
| 7 | 立信楼 |  | 机506 |
| 8 | 智汇楼 | 电子信息与艺术部 | 东506 |
| 9 | 智汇楼 |  | 东507 |
| 10 | 智汇楼 |  | 东602 |
| 11 | 智汇楼 |  | 东603（云） |
| 12 | 智汇楼 |  | 东604 |
| 13 | 智汇楼 |  | 东605 |
| 14 | 智汇楼 |  | 东610 |
| 15 | 智汇楼 |  | 东609 |
| 16 | 智汇楼 |  | 东103 |
| 17 | 济仁楼 | 医药卫生部 | 西604 |
| 18 | 躬行楼 | 智能制造部 | 躬行204 |
| 19 | 数控楼 |  | 数控301 |
| 20 | 数控楼 |  | 数控304 |
| 21 | 数控楼 |  | 数控305 |